1- نام و نشاني واحد توليدي                                 کارخانه                   کارگاه

واحد تولیدی: آدرس کامل پستی : -شناسه ملی شرکت/ کد ملی شخص حقیقی: شماره تلفن: آدرس پست الكترونيك: نمابر: شماره ملی مسئول سلامت کالا:

| نوع واحد توليدي | غذایی و آشامیدنی بسته بندی |
| --- | --- |
| نوع فعاليت | توليدي و بسته بندی بسته بندي و ظروف فعاليت هاي ديگر |

2- مشخصات واحد توليدي

3- پروانه ها

| کد ده رقمی ثبت منبع: گروه و دسته خطوط تولیدی: مواد غذایی آماده/آماده/ فراوری و حفظ شده-سس ه ودسرها |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي مسئول/ مسئولین فني | رشته و مقطع تحصيلي | شماره و تاریخ کارت مسئول/ مسئولین فني | تاریخ اعتبار | شیفت مندرج در پروانه |
|  |  |  |  | صبح |
| نشاني پستی: |  | تلفن و آدرس پست الکترونیک: |  |  |

4- مشخصات فرآورده

نام فرآورده:حلواارده علامت تجاری: مورد مصرف:خوراکی مشخصات بسته بندی: ظروف بسته بندی پلی اتیلن ترفتالات وزن يا حجم خالص بسته بندی: -300-400-500-600-700-800-1000-2000 گرم

| رديف | نام ماده اولیه | نام انگلیسی | نام شیمیایی در صورت وجود | خلوص (در صورت نیاز) | درصد | مرجع استاندارد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارده | tahini |  |  | 8/51 | 2462 |
| 2 | شربت اینورت |  |  |  | 47 |  |
| 3 | سفیده تخم مرغ پاستوریزه | Egg white |  |  | 7/0 | 13248 |
| 4 | عصاره چوبک |  |  |  | 3/0 |  |
| 5 | هل | cordamon |  |  | 2/0 | 320 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

5- فرمول مواد تشکيل دهنده فرآورده نهایی:

نام و شماره یا شماره های ضوابط و مقررات ملی و در صورت عدم وجود آن، با ضوابط و مقررات بین المللی معتبر در تهیه فرآورده:

6- روش فرآوري

ابتدا اب و شکر را با نسبت ذکر شده طبق فرمول در دیگ پخت ریخته میشود و سپس بعداز رسیدن به غلظت  مشخص وارد دستگاه چاشنی گردان میشود

سفیده تخم مرغ در دستگاه کف زن هم زده میشود تا کف کند بعداز آن کف و آب چوبک را به شیره اضافه میکنند و  همزده میشود تا به بافت مورد نظر برسد سپس چاشنی آماده شده را به مکینه ای که از قبل  داخل  آن ارده مورد نظر قرار دارد اضافه میکنیم و سپس دستگاه به مدت حدودا 2ساعت مواد را مخلوط میکند تا به یک حلوا با فت و طعم مطلوب برسد  وسپس بسته بندی میگردد

7- ويژگي هاي فيزيكي، ميكروبي و شيميايي فرآورده نهايي:

| رديف | ویژگی | واحد سنجش | محدوده قابل قبول |  | نتیجه آزمون | روش آزمون | مرجع استاندارد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | کمینه | بیشینه |  |  |  |
| 1 | رطوبت | برحسب درصد وزنی | - | بیشینه 2.5 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 2 | خاکستر | برحسب درصد وزنی | - | بیشینه 8/1 | قرارداد ازماشگاه |  | 2462 |
| 3 | قند کل | بر حسب گرم دکستروز | - | بیشینه 50 | قرارداد ازمایشگاه |  | 2462 |
| 4 | چربی | حسب درصد وزنی | - | کمینه 27 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 5 | پروتیین | حسب درصد وزنی | - | کمینه 9.5 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 6 | اسیدیته روغن استخراجی | بر حسب اسید اولیک | - | بیشینه 1 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 7 | پراکسید | بر حسب میلی اکی والان در کیلو گرم حد قابل مصرف | - | بیشینه 2 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 8 | پراکسید | برحسب میلی اکی والان در کیلو گرم تا 10 روز بعد از تولید | - | بیشینه 5 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 9 | فیبر خام بر حسب درصد وزنی |  | - | 3/1 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 10 | مواد خارجی |  | - | بدون هرگونه ذرات خارجی باشد | قرارداد ازماشگاه |  | 2462 |
| 11 | رنگ |  | - | به رنگ کرم روشن باشد | قرارداد ازمایشگاه |  | 2462 |
| 12 | طعم(بو و مزه) |  | - | باید طعم مخصوص به خود و بدون طعم تندی و ماندگی باشد | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 13 | بافت |  | - | باید دارای بافت نرم و یکنواخت بوده و بدون ظاهر نخ دارو شکر کریستاله باشد | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 14 | ارسنیک |  | - | بیشینه 0.1 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 15 | سرب |  | - | بیشینه 0.1 | قرارداد ازماشگاه |  | 2462 |
| 16 | کادمیم |  | - | بیشینه 0.1 | قرارداد ازمایشگاه |  | 2462 |
| 17 | قلع |  | - | بیشینه250 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2462 |
| 18 | ازمون انترو باکتریاسه |  | - | حداکثر100 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2395 |
| 19 | ازمون کپک |  | - | حداکثر100 | قرارداد ازماشگاه |  | 2395 |
| 20 | اشرشیاکلی |  | - | منفی | قرارداد ازمایشگاه |  | 2395 |
| 21 | استافیلوکوکوس کواگولاز |  | - | منفی | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2395 |
| 22 | مخمر |  | - | حداکثر100 | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2395 |
| 23 | سالمونلا | در 25 گرم | - | منفی | قرارداد ازمایشگاه همکار |  | 2395 |

فرمولاسيون و ويژگي هاي فرآورده با ضوابط و مقررات ملی و در صورت عدم وجود آن، با ضوابط و مقررات بین المللی معتبر مطابقت دارد.

نام و نام خانوادگی مسئول / مسئولین فنی :                                                                                 امضاء و تاریخ

شماره کارت فعالیت:

مدیر نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی:                                                                           امضاء و تاریخ